- AMAÇ

Bu talimatın amacı, kompresör kullanımında uyulması gereken kuralları tanımlamaktır.

- KAPSAM

Bu talimat kompresör kullanan tüm personeli kapsar.

- UYGULAMA

  - Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda eğitim almış, makineyi güvenli çalıştırma konusunda bilgili personel tarafından kullanılır.

  - Makinenin terazide ve rahat çalışabilecek düz bir zeminde olduğundan emin olunuz.

  - Takılma, düşme riskine karşı çalışma alanı zemininin temiz olduğundan emin olunuz. Çevrenizi temizleyiniz.

  - Çalışmaya başlamadan önce herhangi bir arıza durumu olup olmadığını kontrol ediniz. Arızalı makina ile asla çalışmayınız, derhal sorumlu kişiye bildiriniz.

  - Çalıştırmadan önce yakıt deposunun doluluğunu, radyatör suyunun seviyesini kontrol ediniz.

  - Motor çalışır durumdayken yakıt tankına ASLA yakıt takviyesi yapmayınız.

  - Makine çalışır durumda iken bakım, yağlama yapmayınız.

  - Egzoz borusu ve motor gövdesi çalışırken çok sıcak olur bu kısımlara dokunmayınız.

  - Çalıştırmaya başlamadan önce düğmeleri ve makinenin altını mutlaka kontrol ediniz. Herhangi bir kaçırma veya arıza durumu varsa derhal sorumlu kişiye bildiriniz.

  - Hortumun kompresör ile bağlantı noktasına güvenlik halatı ile ikinci bir bağlantı yapınız.

  - El aletlerini veya inşaat malzemelerini makine gövdesi üzerine rasgele bırakmayınız

  - Makineyi sahada tehlikeli bölgelere ve şevlere yakın kurmayınız.

  - Normlara uygun hortum ve bağlantı ekipmanları kullanınız.

  - Alet ve parçaları temizlemek için veya zemin temizliği yapılırken süpürülen parçaların çevrede bulunan çalışanlara gitmemesine dikkat edin, koruyucu gözlük kullanın.

  - Hortum veya tesisattan direk hava kullanırken hortum içerisinde kesinlikle yabancı madde olmamalıdır.

  - Üzerinizi ya da cildinizi temizlemek için basınçlı havayı kendinize tutmayın.

  - Kompresör çalıştırılmaya başlamadan hava vanası kapalı olmalıdır ve hava verilmeye başlamadan önce hortum sıkıca tutulmalı, sabitlenmeli ve salınım yapması engellenmelidir.

  - Kompresörü dizayn edildiğinden daha yüksek basınçta çalıştırmayın.

  - Hortumu veya hava hattını sökmeden önce kompresörün hava çıkış hattını kapatınız ve hattaki havayı tamamen boşaltınız.

  - Kompresörü çalışma bölgesinden 10 metre uzağa yerleştiriniz ve etrafını emniyete alınız.

  - Kompresör ile çalışanlar ya da çevresinde çalışanlar mutlaka kulak koruyucu ekipmanlar kullanmak zorundadır.

  - Kompresörün yakınında uygun bir yangın söndürücü bulundurunuz.

İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan  “KOMPRESÖR KULLANMA VE İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI”  okudum. Bir suretini aldım,  diğer suretini de özlük dosyama konulmak üzere işyerine verdim. Tutanakta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim. İşbu tutanağı tam sıhhatte olarak,  kendi rızamla isteyerek ve bilerek imzaladım.

TEBELLÜĞ EDEN İŞÇİNİN	:                                           TEBLİĞ EDEN

Adı Soyadı	:………………………			  Adı Soyadı      :

TC No                  :………………………                                    Tarih		:

Tarih			:………………………		  İmza	            :